Anlagenbuch / Logbuch für Kälteanlagen

Aufzeichnungen gemäß Art. 7 der F-Gase-Verordnung (EU) 2024/573 – je Anlage ein Anlagenbuch führen.

## 1. Anlagen-Stammdaten

| Betreiber (Name, Anschrift) |  |
| --- | --- |
| Anlagen-Standort |  |
| Anlagen-Nr. / Bezeichnung |  |
| Anlagentyp (z. B. Kaltwassersatz, VRF, Kühlzelle) |  |
| Kältemittel (z. B. R-410A) |  |
| GWP-Wert |  |
| Füllmenge (kg) |  |
| CO₂-Äquivalent (t) = kg × GWP ÷ 1.000 |  |
| Prüfintervall Dichtheitskontrolle |  |
| Leckage-Erkennungssystem vorhanden? ja / nein |  |
| Errichtet am / durch (Fachbetrieb, Zertifikat-Nr.) |  |

## 2. Pflichten auf einen Blick

• Aufzeichnungspflicht: Für Anlagen mit Dichtheitskontrollpflicht sind Menge und Typ des Kältemittels, zugefügte und rückgewonnene Mengen (inkl. Herkunft: neu, recycelt oder aufgearbeitet), Ergebnisse der Dichtheitskontrollen, Leckage-Ursachen und die Identität des ausführenden zertifizierten Unternehmens/Personals zu dokumentieren.

• Prüfintervalle nach CO₂-Äquivalent: ab 5 t CO₂e alle 12 Monate, ab 50 t alle 6 Monate, ab 500 t alle 3 Monate. Mit fest installiertem Leckage-Erkennungssystem verdoppeln sich die Intervalle (24/12/6 Monate).

• Aufbewahrung: mindestens 5 Jahre – durch Betreiber UND ausführenden Fachbetrieb. Auf Verlangen der Behörde vorzulegen.

• Nach einer reparierten Leckage: Nachkontrolle innerhalb eines Monats durch zertifiziertes Personal.

Diese Vorlage ersetzt keine Rechtsberatung. Maßgeblich ist der Verordnungstext der VO (EU) 2024/573. Kostenlose Vorlage von KlimaCraft – www.klimacraft.de

3. Einträge (chronologisch) — Anlage: ______________________________

| Datum | Tätigkeit* | Menge zugefügt (kg) | Menge entnommen (kg) | Herkunft: neu / recycelt / aufgearbeitet | Ergebnis Dichtheitskontrolle (dicht / Leckage) | Leckage: Ursache & Reparatur, Nachkontrolle am | Fachbetrieb / Techniker + Zertifikat-Nr. | Unterschrift | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Tätigkeit: Installation · Wartung/Instandhaltung · Reparatur · Dichtheitskontrolle · Rückgewinnung · Stilllegung.  Bei Bedarf Seite kopieren. — KlimaCraft · www.klimacraft.de