Kälteschein-Prüfungsfragen zum Üben

16 Übungsfragen im Stil der Sachkundeprüfung (Kategorien I/II) – mit Lösungsschlüssel und kurzen Erklärungen.

Wichtig & ehrlich: Einen offiziellen, öffentlichen Fragenkatalog gibt es nicht – jede Prüfstelle (HWK, IHK, Innung, TÜV) stellt eigene Fragen. Diese Übungsfragen decken die typischen Themenfelder ab und ersetzen keinen Lehrgang.

## Rechtsgrundlagen

Frage 1: Welche EU-Verordnung regelt seit März 2024 den Umgang mit fluorierten Treibhausgasen?

☐  A) VO (EU) 517/2014

☐  B) VO (EU) 2024/573

☐  C) VO (EG) 1005/2009

☐  D) DVO (EU) 2015/2067

Frage 2: Wer benötigt einen personenbezogenen Sachkundenachweis (»Kälteschein«)?

☐  A) Nur Betriebsinhaber

☐  B) Jede Person, die zertifizierungspflichtige Tätigkeiten an F-Gas-Anlagen ausführt

☐  C) Nur Auszubildende

☐  D) Nur Personen, die Kältemittel kaufen

Frage 3: Wie lange müssen Aufzeichnungen im Anlagenbuch mindestens aufbewahrt werden?

☐  A) 1 Jahr

☐  B) 3 Jahre

☐  C) 5 Jahre

☐  D) 10 Jahre

Frage 4: Welche Kategorie erlaubt alle zertifizierungspflichtigen Tätigkeiten ohne Füllmengenbegrenzung?

☐  A) Kategorie I

☐  B) Kategorie II

☐  C) Kategorie III

☐  D) Kategorie IV

Frage 5: Bis zu welcher F-Gas-Füllmenge reicht Kategorie II bei nicht hermetischen Anlagen?

☐  A) 1 kg

☐  B) 3 kg

☐  C) 6 kg

☐  D) 10 kg

## GWP & CO₂-Äquivalent

Frage 6: Wie berechnet sich das CO₂-Äquivalent einer Füllmenge?

☐  A) Füllmenge (kg) ÷ GWP

☐  B) Füllmenge (kg) × GWP

☐  C) GWP ÷ Füllmenge (kg)

☐  D) Füllmenge (kg) × GWP × 2

Frage 7: R-410A hat einen GWP von 2088. Welches CO₂-Äquivalent haben 5 kg R-410A?

☐  A) ca. 1,04 t

☐  B) ca. 10,4 t

☐  C) ca. 104 t

☐  D) ca. 0,4 t

Frage 8: Welches Kältemittel hat den niedrigsten GWP?

☐  A) R-410A

☐  B) R-134a

☐  C) R-32

☐  D) R-290 (Propan)

Frage 9: Ab welchem CO₂-Äquivalent gilt die 12-Monats-Pflicht zur Dichtheitskontrolle?

☐  A) 1 t

☐  B) 5 t

☐  C) 50 t

☐  D) 500 t

## Dichtheitskontrolle & Praxis

Frage 10: Eine Anlage mit 60 t CO₂e und fest installiertem Leckage-Erkennungssystem ist zu prüfen alle …

☐  A) 3 Monate

☐  B) 6 Monate

☐  C) 12 Monate

☐  D) 24 Monate

Frage 11: Innerhalb welcher Frist ist nach einer reparierten Leckage eine Nachkontrolle fällig?

☐  A) 24 Stunden

☐  B) 1 Woche

☐  C) 1 Monat

☐  D) 6 Monate

Frage 12: Was ist beim Umgang mit rückgewonnenem Kältemittel korrekt?

☐  A) Es darf in den Abfluss entsorgt werden

☐  B) Es ist zu dokumentieren und ordnungsgemäß wiederzuverwenden oder zu entsorgen

☐  C) Es darf offen verdampfen

☐  D) Dokumentation ist freiwillig

Frage 13: Welche Angabe gehört NICHT zwingend ins Anlagenbuch?

☐  A) Zugefügte Kältemittelmenge

☐  B) Ergebnis der Dichtheitskontrolle

☐  C) Name des ausführenden zertifizierten Unternehmens

☐  D) Kaufpreis der Anlage

Frage 14: A2L-Kältemittel wie R-32 sind …

☐  A) nicht brennbar

☐  B) schwer entflammbar

☐  C) hochentzündlich

☐  D) giftig

## Neue Rechtslage 2024/2025

Frage 15: Was ändert die VO (EU) 2024/573 bei bestehenden Zertifikaten?

☐  A) Sie werden ungültig

☐  B) Es kommt eine Auffrischungspflicht alle 7 Jahre

☐  C) Sie gelten nur noch 1 Jahr

☐  D) Nichts

Frage 16: Wofür gilt künftig zusätzlich eine Sachkunde-Pflicht?

☐  A) Nur für F-Gase

☐  B) Auch für natürliche Kältemittel-Alternativen (z. B. A2L, A3, CO₂) je nach Tätigkeit

☐  C) Nur für CO₂-Anlagen

☐  D) Für keine Alternativen

Lösungsschlüssel

| Frage | Lösung | Erklärung |
| --- | --- | --- |
| 1 | B | Die VO (EU) 2024/573 hat die alte F-Gase-Verordnung 517/2014 abgelöst. |
| 2 | B | Der Nachweis ist personenbezogen und tätigkeitsabhängig – zusätzlich braucht der Betrieb eine Betriebszertifizierung. |
| 3 | C | Art. 7 VO (EU) 2024/573: mindestens 5 Jahre, durch Betreiber und Fachbetrieb. |
| 4 | A | Kategorie I ist der »große Kälteschein«. |
| 5 | B | Kategorie II: unter 3 kg (hermetisch geschlossene, gekennzeichnete Systeme: unter 6 kg). |
| 6 | B | CO₂e = kg × GWP; für Tonnen durch 1.000 teilen. |
| 7 | B | 5 kg × 2088 = 10.440 kg ≈ 10,44 t CO₂e. |
| 8 | D | R-290 hat GWP 3, R-32 675, R-134a 1430, R-410A 2088. |
| 9 | B | 5/50/500 t CO₂e → 12/6/3 Monate. |
| 10 | C | 60 t → 6 Monate; mit Leckage-Erkennungssystem verdoppelt sich das Intervall auf 12 Monate. |
| 11 | C | Nachkontrolle innerhalb eines Monats durch zertifiziertes Personal. |
| 12 | B | Rückgewinnung und Verbleib sind dokumentationspflichtig; Ablassen ist verboten. |
| 13 | D | Der Kaufpreis ist keine Pflichtangabe nach Art. 7. |
| 14 | B | A2L = schwer entflammbar; Sicherheitsanforderungen nach EN 378 beachten. |
| 15 | B | Bestehende Zertifikate bleiben gültig, müssen aber aufgefrischt werden (Übergang für Alt-Zertifikate bis 12.03.2029). |
| 16 | B | Die neuen Zertifikatstypen beziehen alternative Kältemittel ein. |

Stand Juli 2026 · Ohne Gewähr · Kostenloses Übungsmaterial von KlimaCraft – der Branchensoftware für Kälte- & Klimatechnik · www.klimacraft.de/blog-kaelteschein